# Université des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE Département d'informatique

TP

META-HEURISTIQUE

# « PROJET DE REALISATION

# DU TAQUIN (3X3) »

OBJECTIFS

Dans ce Projet, on va réaliser un programme pour résoudre le jeu de taquin de (3X3).

- La résolution du problème se fait par 3 approches différentes :

  - L’algorithme BFS

  - L’algorithme DFS

  - L’algorithme A* (avec nombre case mal places comme heuristique)

  - L’algorithme A* (avec distance vers état but comme heuristique)

- Les outils utilisés pour réaliser ce projet sont :

  - Langage de programmation Java

  - L’interface graphique JavaFX

Introduction

En intelligence artificielle, la résolution de problèmes par la recherche comprend la formulation d'un problème comme une question de recherche, puis construire sur cette formule un arbre de recherche qui sera parcouru pour trouver la cible. Ce processus de parcours utilise des techniques de recherche qui peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les techniques de recherche non informées tels que le Breath First Search ou le Depth First Search et techniques de recherche informées conçu à l’aide d’heuristiques  tels que l’algorithme de recherche A*.

Les techniques de recherche non informées incluent l'exploration aveugle d'un arbre de recherche pour trouver l'état cible. En fait, il s'agit d'explorer les voies possibles à partir

Un point de départ (état initial) pour déterminer si une des voies explorées conduit à un état cible. Ces techniques sont parfois très coûteuses et même impossibles, selon le nombre d'états dans l'arbre de recherche. Voici pourquoi des techniques de recherche informée ont été développées.

# Introduction sur problème du Taquin (3x3) :

Le taquin est un puzzle de tuiles coulissantes composé d'une zone de cadre à structure carrée contenant des tuiles dans un ordre aléatoire/irrégulier avec une tuile manquante. C'est une version plus petite du 15-puzzle.Le taquin est essentiellement une zone de cadre séparée en grilles 3x3 contenant 8 tuiles et une grille vide. Les carreaux sont marqués d'une certaine manière afin qu'ils puissent être identifiés. Les tuiles sont majoritairement numérotées de 1 à 8. On nous donne une configuration initiale des tuiles. Une configuration finale souhaitée est également donnée. Nous devons atteindre l'état final en faisant glisser les tuiles à l'aide de la grille vide présente.

dans la figure ci-dessous  un exemple d’un taquin (3X3) :

La configuration initial du taquin peut être quelconque, et le but est de déplacer les cases jusqu’à obtenir généralement une configuration ordonné (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 0)

Avec le 0 désigne la case vide.

Exemple :

# Définition des espaces d’états pour problème du Taquin (3x3) :

Le nombre de configurations du jeu du taquin 3x3 est égal au nombre de toutes les combinaisons (3x3) possibles , donc :

Nb_comb_taquin(3X3) = 9! = 362880 combinaisons

Les états du problème :
tous les états possible : 362880 états.

L’état initial :

C’est un état quelconque,

L’état final :

Généralement c’est l’état ordonne, c.à.d.

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 0) .

Mais ça  peut être n’importe quel état diffèrent de l’état initial.

Les opérateurs :

Permet d’aller d’un état a un autre état, les opérateurs possibles sont :

- Déplacer case vide en HAUT

- Déplacer case vide à DROITE

- Déplacer case vide en BAS

- Déplacer case vide à GAUCHE

Exemple :

# Propriétés sur problème du Taquin (3x3) :

Pendant la résolution du jeu du taquin, il ne faut pas explorer une combinaison plus qu’une fois car ça nous mènera à une boucle infinie pendant la recherche de la solution, comme représenter dans la figure ci-dessous :

La vérification si un état a été explorer parmi 362880 états possibles est couteuse, pour trouver une solution à ce problème  on  utilise une méthode de hachage pour vérifier si un état a été explorer ou pas, la méthode de hachage utiliser dans ce projet est :

Pour que la comparaison entre un état et  un état but ne soit pas couteuse la représentation des états se fait sous forme d’un entier, par exemple : la matrice ci-dessous est représenter par un nombre 283 164 705 .

# Résolution avec L’algorithme BFS :

## Définition du l’algorithme BFS :

La recherche en largeur (en anglais Breadth First Search BFS) est une technique de recherche importante dans les graphes (précisément les arbres) qui est utilisé pour résoudre de nombreux problèmes, notamment pour trouver le chemin le plus court dans un graphe et résoudre des jeux de réflexion (tels que les Rubik's Cubes). De nombreux problèmes en informatique peuvent être envisagés en termes de graphes. Par exemple, l'analyse des réseaux, la cartographie des routes et l'ordonnancement sont des problèmes de graphes. Les algorithmes de recherche sur les graphes, comme la recherche en premier, sont utiles pour analyser et résoudre les problèmes liés aux graphes.

## Principe de l’algorithme :

Une fois que l'algorithme a visité et marqué le nœud de départ (la racine), il se déplace vers les nœuds non visités les plus proches qui sont les fils et les analyse par vérifier l’obtention de l’état but ou dans l’autre cas les insérer dans open. Une fois visités, tous les nœuds sont marqués en les rajoutant dans fermé. Ces itérations se poursuivent jusqu'à ce qu’on atteint le but ou que tous les nœuds du graphe aient été visités et marqués avec succès.

## Pseudo Code du l’algorithme BFS utilisé :

### Expand :

La fonction expand() génère tous les fils d’un nœud donné, en appelant les méthodes up, down, left et right .

Pseudo code :

Entrée: n : Node //contient l’état, le père, move : étape allant de de père à n (up/left/down/right);

Sortie : quatre nœud développer //left, right, up et down ;

Var : n.left, n.right, n.up, n.down : Node // les quatre nœuds à développer

Début

//la fonction left permet de change la position de 0 dans le nœud avec son voisin gauche (la même chose pour right (), up () et down()).

n.left = left(n) ;

n.left.setPere(n, ‘left’) ;

n.right = right(n) ;

n.right.setPere(n, ‘right’) ;

//la fonction setPere affecte les valeurs des varibles insérées comme paramètres

a l’attribut père et move dans les nœuds fils générés

n.up = up(n) ;

n.up.setPere(n, ‘up’) ;

n.down = down(n) ;

n.down.setPere(n, ‘down’) ;

Fin.

### insererFilsOuvert :

Cette méthode parcourt la file open , chaque nœud obtenu en défilant cette file , on l’insère  dans la table hashtable (fermé) si il n’existe pas , par la suite elle génère ces fils et les rajoute dans open. Ce traitement se répète jusqu’à arriver au nœud but ou bien avoir la file open vide.

Entrée : S : String //contient l’état final;

n : Node //contient l’état, le père, move : étape allant de de père à n   (up/left/down/right);

Sortie : nœud But //si on n’a pas atteint l’état final on aura un null en sortie;

Var : neoud : Node

continu : booléen //permet de poursuivre

h, nb : entier

Début

continu<- vrai ;

si (isEmpty(open)) // il y a aucun noeud a traité donc pas de solution

retourner null ;

sinon

tant que ( continu et !isEmpty(open))

nœud<-defiler(open) ;

nb<- la valeur du nœud en entier ;

h<- hash(nb) ;

//augment le nombre de collision dans la ligne d’indice

ferme[h][0]++ ;

//ajouter la valeur de nœud dans ferme avec le hashage

ferme[h][ ferme[h][0]]<- nb ;

expand(nœud) ;

si (noeud.up != null)

si (val(noeud.up )=goal)

nb<- la valeur du nœud.up en entier ;

h<- hash(nb) ;

si (ferme[h][0]=0) //ya pas de collision dans la ligne

d’indice donc se nœud n’est pas visité

ajouter dans open ;

sinon

//vérifier si ce n’apparait pas dans les collision

//si oui

ajouter dans open ;

fin si

sinon   // goal est trouvé

continu <- faux ; // on sort de la boucle

retourner  noeud.up ;

fin si

fin si

si (noeud.down != null)

si (val(noeud.down )=goal)

nb<- la valeur du nœud.down en entier ;

h<- hash(nb) ;

si (ferme[h][0]=0) //ya pas de collision dans la ligne

d’indice donc se nœud n’est pas visité

ajouter dans open ;

sinon

//vérifier si ce n’apparait pas dans les collision

//si oui

ajouter dans open ;

fin si

sinon   // goal est trouvé

continu <- faux ; // on sort de la boucle

retourner  noeud.down ;

fin si

fin si

si (noeud.right != null)

si (val(noeud. right )=goal)

nb<- la valeur du nœud. right  en entier ;

h<- hash(nb) ;

si (ferme[h][0]=0) //ya pas de collision dans la ligne

d’indice donc se nœud n’est pas visité

ajouter dans open ;

sinon

//vérifier si ce n’apparait pas dans les collision

//si oui

ajouter dans open ;

fin si

sinon   // goal est trouvé

continu <- faux ; // on sort de la boucle

retourner  noeud. right ;

fin si

fin si

si (noeud.left != null)

si (val(noeud. left )=goal)

nb<- la valeur du nœud. left  en entier ;

h<- hash(nb) ;

si (ferme[h][0]=0) //ya pas de collision dans la ligne

d’indice donc se nœud n’est pas visité

ajouter dans open ;

sinon

//vérifier si ce n’apparait pas dans les collision

//si oui

ajouter dans open ;

fin si

sinon   // goal est trouvé

continu <- faux ; // on sort de la boucle

retourner  noud. left ;

fin si

fin si

fin tant que

fin si

Fin.

### Chainage :

Une fois la solution trouvé , on obtient la chaîne des nœuds allant du nœud courant à la racine en faisant un chainage .

Pseudo code :

Entrée: n : Node //contient l’état, le père, move : étape allant de de père à n (up/left/down/right);

Sortie : pile  //contient le chemin à partir du nœud goal jusqu’à la racine ;

Var : Stack : pile

Début

Tant que (n.pere != null)

empiler (stack, n.move) ; //empiler l’étape dans stack

empiler (stack, n.pere) ; //empiler le père dans stack

n<- n.pere

Fin tant que

Fin.

Exemple :

La solution a été obtenue après explorer 5 niveaux des fils (profondeur = 5)

Le chemin vers la solution selon l’algorithme BFS sera :

La solution BFS d’un Taquin (3X3) selon l’algorithme BFS

Donc le chemin de l’état initial vers l’état final sera :

Déplacer la case vide en HAUT

Déplacer la case vide en HAUT

Déplacer la case vide vers la GAUCHE

Déplacer la case vide en BAS

Déplacer la case vide vers la DROITE

Donc le chemin est : UP – UP – LEFT – DOWN - RIGHT

Compléxité temporelle et spatiale :

Le Breadth first search est complet si b (le facteur de branchement maximal) est fini, ce qui est souvent le cas dans la plupart des problèmes courant dont le n-puzzle. La complexité en temps de cet algorithme est O(bd) . En effet, l’algorithme crée et examine tous les noeuds de profondeur au plus d et en plus ,lors de l’examen des noeuds de profondeur d, crée tous les noeuds de profondeur d + 1 sauf B noeuds qui représentent les successeurs du noeud but. La complexité en espace est aussi de O(bd) . Tous les noeuds générés sont gardés en mémoire au cours de l’exécution du Breadth first search. La mémoire est donc un véritable problème. Il est optimal si le coût de chaque action est de 1 .

Test de l’exemple précédant dans l’Application :

Déplacer la case vide en HAUT on obtient : 283104765

Déplacer la case vide en HAUT on obtient : 203184765

Déplacer la case vide à GAUCHE on obtient : 023184765

Déplacer la case vide en BAS on obtient : 123084765

Déplacer la case vide à DROITE on obtient : 123804765

Le but est atteint !

# Résolution avec L’algorithme DFS :

## Définition du l’algorithme DFS :

L'algorithme de parcours en profondeur ou DFS (Depth-First Search) est un algorithme de parcours d'arbre, et plus généralement de parcours de graphe. Il se décrit naturellement de manière récursive. Son application la plus simple consiste à déterminer s'il existe un chemin d'un sommet à un autre. Le nom d'algorithme en profondeur est dû au fait que, contrairement à l'algorithme de parcours en largeur, il explore en fait « à fond » les chemins un par un : pour chaque sommet, il marque le sommet actuel, et il prend le premier sommet voisin jusqu'à ce qu'un sommet n'ait plus de voisins (ou que tous ses voisins soient marqués), et revient alors au sommet père.

Principe de l’algorithme :

Dans cette algorithme le choix du nœud à développer sera le plus récent développé, les autres nœuds seront stockés dans une pile de nœuds jusqu’à atteindre le seuil de profondeur si on a toujours pas trouvé le but on fait un retour arrière vers le plus récent nœud non encore développé et ainsi de suite jusqu’on a trouvé  l’état but --> on  arrête avec sortie GOAL FOUND et on affiche le chemin pour arriver à la matrice but sinon on continue cette procédure jusqu’à développer tous les nœuds à développer jusqu’au  seuil de profondeur donné et on arrête avec GOAL NOT FOUND).

## Pseudo Code du l’algorithme DFS utilise :

Les fonctions qu’on a utilisées:

### Expand ():

Entrée: S : String //contient l’état final;

n : Node //contient l’état, l’heuristique, la profondeur et le cout ;

Sortie : quatre nœud développer //left, right, up et down ;

Var : n.left, n.right, n.up, n.down : Node // les quatre nœuds à développer

Debut

n.left = left(n) ;

n.right = right(n) ;

n.up = up(n) ;

n.down = down(n) ;

Fin.

### Profondeur ()

Entrée : S: String //contient l’état final;

n : Node //contient l’état, la profondeur du nœud courant

Antecedent[][]: on va stocker le id de chaque nœud développé avec celle de son parent ;

Pile //pour stocker les fils

Prof : limite de profondeur

Sortie : Nœud à développer à chaque appelle de la fonction

Var : goal :boolean //vérifier si on a attient le but

not_found : boolean //permet de sortie de la boucle une la profondeur attient

Début

Goal=faux;

not_found=faux;

n.prof=0; // initialisation de la profondeur du 1er nœud =0

Ajouter le noeud n a la table Antecedent

Tant que (goal ==false et not_found==false)

Début

Si(n.prof<prof)

//incrementer n.prof pour affecter la profondeur incrémenter aux fils

Début

expand(n);

n.prof++;

Si nœud développer (np) !=null

Début

si np n’existe pas dans Antecedent[][]

Début

Ajouter np à Antecedent[][]

np.prof=n.prof;

Empiler (np) dans la pile;

Fin si

Fin si

Fin si

Si (la pile n’est pas vide)

Début

n=sommet de la pile; //nouveau nœud à développer

Fin

Sinon

Début

Not_found=true;//on a dépiler tous les nœuds et on les a  développer jusqu’a profondeur atteinte donc on sort de la boucle sans atteindre le but

Fin

Si (n.noeud == S)

Début

//si le nœud courant == le nœud finale

Goal==true; //pour quitter la boucle

Fin

Fin tant que

retourner n;

Fin.

Exemple du déroulement de DFS:

Le chemin vers la solution selon l’algorithme DFS sera :

La solution d’un Taquin (3X3) selon l’algorithme DFS

Test du l’exemple précédant dans l’Application :

Pour un Profondeur = 0 :

Pour un Profondeur = 5:

Pour un Profondeur = 8 :

Déplacer la case vide à droit on obtient : 813245706

Déplacer la case vide à droit on obtient : 813245760

Déplacer la case vide en haut on obtient : 813240765

Déplacer la case vide à gauche on obtient : 813204765

Déplacer la case vide à gauche on obtient : 813024765

Déplacer la case vide en haut on obtient : 013824765

Déplacer la case vide à droit on obtient : 103824765

Déplacer la case vide en bas on obtient : 123804765

Le but est atteint !

Donc le chemin est : right – right – up – left – left – up – right – down.

### Complexité temporelle et spatiale  :

DFS sans limite de profondeur :Consiste à parcourir le graphe en profondeur. Il s’agit d’aller à chaque fois à la plus basse profondeur avant de revenir explorer d’autres nœuds. Cette technique n’est pas optimale, ne garantit pas que le but trouvé est optimal. Sa complexité en temps est de O(bm) (b est le facteur de branchement et m est la profondeur maximale de l’arbre de recherche). En effet, au pire des cas l’algorithme crée et examine tous les nœuds du graphe.

Le Depth first search a une complexité en espace de O(bm); elle offre une meilleure complexité en espace O(mb)lorsqu’il s’agit d’un tree-search ; en considérant qu’au pire des cas le but se retrouve à la profondeur maximale.

DFS avec limite de profondeur:

Cet algorithme vient pallier au problème de profondeur infinie du depth first search sans limite de profondeur. Ainsi le depth first search avec profondeur limité consiste à effectuer la recherche en profondeur (Depth First Search) en limitant la profondeur à atteindre lors du parcours de l’arbre de recherche. L’inconvénient principal de cette technique est le choix de la profondeur à fixer comme limite. En considérant L la limite choisie, Limited depth search n’est pas complet si la limite choisie est inférieure à la profondeur de la solution la moins coûteuse (L<d) (d est la profondeur de la solution la moins couteuse) et ne garantit pas l’optimalité si la limite choisie est supérieure à la profondeur de la solution la moins coûteuse L > d. Sa complexité en temps est O (bL) avec b est le facteur de branchement maximal. En effet, au pire des cas l’algorithme crée et examine tous les noeuds du graphe jusqu’à la limite L.

Sa complexité en espace O (bL), mais O (bL) lorsqu’il s’agit d’un tree-search ; en considérant qu’au pire des cas le but se retrouve à la profondeur maximale.

# Résolution avec L’algorithme A* :

## Définition du l’algorithme A* :

L'algorithme de recherche A * est l'une des meilleurs techniques et des plus populaires utilisées dans la recherche de chemin et les traversées de graphes.

De manière informelle, les algorithmes de recherche A *, contrairement aux autres techniques de parcours, ont un « cerveau ». Cela signifie qu'il s'agit d'un algorithme intelligent qui le distingue des autres algorithmes conventionnels.

Et il convient également de mentionner que de nombreux jeux et cartes Web utilisent cet algorithme pour trouver le chemin le plus court de manière très efficace (approximation).

## Principe de l’algorithme :

Prenant notre problème de taquin comme exemple :

Le jeu est composé de n*m−1 petits carreaux numérotés à partir de 1 qui glissent dans un cadre du format n× m laissant une case vide permettant de modifier la configuration des carreaux. Le jeu consiste à remettre dans l’ordre ces cases à partir d’une configuration initiale quelconque.

Le jeu du taquin est le problème le plus grand de son type qui peut être résolu complètement (on peut trouver toutes les solutions existent d’un problème donné). Il est simplement défini mais le problème est NP-difficile. (Reinefeld 1993).

Le problème est grand combinatoirement est exigé une résolution guidée afin d’atteindre avant d’épuiser les ressources (temps et mémoire).

L’espace d’état est de taille (n*m)!/2 ce qui fait 181 440 pour la variante 3×3.

Dans ce projet notre objectif est atteindre l’état cible (si possible) depuis la cellule de départ le plus rapidement possible. Ici, l'algorithme de recherche A * vient à la rescousse.

Ce que fait l'algorithme de recherche A *, c'est qu'à chaque étape, il sélectionne le nœud en fonction d'une fonction 'f' qui est un paramètre égal à la somme de deux autres paramètres ‘g' et 'h'. À chaque étape, il sélectionne le nœud/cellule ayant la plus petite valeur de « f »  et traite ce nœud/cellule.

On définit

‘g’ : la profondeur

‘h’ : l'heuristique.

Et on a la loi :    f(n) = g(n) + h(n)

## Les heuristiques utiliser dans ce travail :

### Les cases mal placés :

Cette heuristique consiste à calculer le nombre de case mal placées entre le nœud courant et le nœud but

Nombre de case mal placées = h =5.

### La somme des distances de Manhattan :

Cette heuristique permet de sommes des distances de Manhattan des tuiles avec leur position à atteindre :

Exemple :

## La Complexité d’algorithme A* :

Complexité temporelle :

- Dépend de l’heuristique.

- Dans le pire cas, il faut faudra visiter n nœuds …Mais, la taille de l’espace d’états (n) est généralement exponentielle à la taille du problème!

Complexité spatiale :

- O(n) où n est le nombre de nœuds explorés. Dans le pire cas n=|S|.

## Pseudo Code du l’algorithme A* utilise :

Entrée: S: String //contient l’état final;

n : Node //contient l’état, l’heuristique, la profondeur et le cout ;

Sortie : Le chemin d’état initial jusqu’à but ;

Var : Antecedent //contient (id, cout) de chaque nœud développer avec celle de son parent ;

Open // une file qui contient les nœuds à développer ;

Actions //Une file qui contient l’ensemble des actions pour atteindre l’état final ;

Goal : booléen  // permet de sort de la boucle lorsque le but et atteindre ;

nf : Node //pour ne pas perdre le nœud initial ;

Costs //tableau ou ont sauvegarde les couts des nœuds développer ;

Début

nf = n;

addToAntecedent(n);

Tantque (goal=false) faire

début

Expand (nf);

//le nœud np peut être après applique l’action up, down, left ou right

Si nœud (np) développer de np!=null

Alors addToAntecedent (np);

nf = getMinimalNode () ;

Si n.node = s

Alors goal=true ;

Fin ;

getPath (nf, n) ;

Fin.

## Les fonctions utilisées :

### Expand ():

Entrée: S : String //contient l’état final;

n : Node //contient l’état, l’heuristique, la profondeur et le cout ;

Costs //tableau ou ont sauvegarde les couts des nœuds développer ;

Sortie : quatre nœud développer //left, right, up et down ;

Var : n.left, n.right, n.up, n.down : Node // les quatre nœuds à développer

Début

//la fonction left permet de change la position de 0 dans le nœud avec son voisin gauche (la même chose pour right (), up () et down()).

n.left = left(n) ;

n.right = right(n) ;

n.up = up(n) ;

n.down = down(n) ;

Si les nœuds développer != null

Alors ajouter sans cout à la table Costs ;

Fin.

### AddToAntecedent() :

Cette fonction permet d’ajouter les nœuds développer avec leur couts a la table « Antecedent » pour but de nous aider à revenir en arrière pour avoir le chemin de but jusqu’à état initial (backtracking).

Entrée : n, np : Node //n le nœud a ajouter au antécédent et np sont parent ;

Sortie :

Var :

Début :

Si n existe dans Antecedent[][]

Alors si le cout de n < a le cout de nœud qui existe dans Antecedent [][]

Alors début

Ajouter n a Antecedent [][] ; OrganizeOpen(n) ;

Fin ;

Fin.

### OrganizeOpen () :

Cette fonction ne permet d’ajouter un nœud à la file open et l’organise en respectent la contraint suivant :

- Si nœud existe dans open // on appelle nœud dans open « nopen »

Alors si n.f < nopen.f

Alors ajouter n a open et supprimer nopen;

### GetMinimalNode ():

Entrée :   Costs //tableau ou ont sauvegarde les couts des nœuds développer ;

Open // une file qui contient les nœuds à développer ;

Sortie : Nodemin : Node //le nœud avec le cout minimal ;

Var : min : entier ;

Début

min= (la table Costs trier) [0] ; //le premier élément de la table trier

Nodemin= un nœud de open « nopen » tel que nopen.f=min ;

Retourner Nodemin ;

Fin.

### GetPath () :

Cette fonction nous permet de faire un retour arrière depuis le nœud but atteindre par la recherche vers l’état initial en utilisant la table « Antecedent ».

Ce traitement va aussi enregistre les actions affecter à ces nœud dans la table « Actions ».

L’inversement de cette table est le chemin d’aller d’état initial vers l’état but.

Remarque :

Tous parcours de la table « Antecedent » a était fait à l’aide de la fonction d’hachage suivante :

<Clé mod 362897>.

Exemple1 :

Avec l’heuristique h1 « cases mal placées » :

Remarque :

Dans le cas ou A* trouve deux état avec le même cout, il choisit un état aléatoirement (voir l’état circuler a la figure si dessus).

Le but est obtenu en profondeur 5, mais on voit que le nombre de nœuds explores est moins que la recherche BFS et DFS !

Le chemin vers la solution selon l’algorithme A* avec l’heuristique de cases mal placées sera :

Donc le chemin de l’état initial vers l’état final sera :

Déplacer la case vide en HAUT

Déplacer la case vide en HAUT

Déplacer la case vide vers la GAUCHE

Déplacer la case vide en BAS

Déplacer la case vide vers la DROITE

Donc le chemin est : UP – UP – LEFT – DOWN – RIGHT

Test de l’exemple précédant dans l’Application :

Déplacer la case vide en HAUT on obtient : 283104765

Déplacer la case vide en HAUT on obtient : 203184765

Déplacer la case vide à GAUCHE on obtient : 023184765

Déplacer la case vide en BAS on obtient : 123084765

Déplacer la case vide à DROITE on obtient : 123804765

Le but est atteint !

Le chemin obtenu par l’algorithme A* avec l’heuristique de cases mal placées selon l’application est :

UP – UP – LEFT – DOWN – RIGHT

Ce qui est le même avec le chemin qu’on a obtenu manuellement.

Exemple 2 :

Avec l’heuristique h2 « distance de Manhattan » :

Le chemin vers la solution selon l’algorithme A* avec l’heuristique de distance de Manhattan sera :

Test de l’exemple précédant dans l’Application :

Déplacer la case vide en HAUT on obtient : 283104765

Déplacer la case vide en HAUT on obtient : 203184765

Déplacer la case vide à GAUCHE on obtient : 023184765

Déplacer la case vide en BAS on obtient : 123084765

Déplacer la case vide à DROITE on obtient : 123804765

Le but est atteint !

Le chemin obtenu par l’algorithme A* avec l’heuristique de distance de Manhattan selon l’application est :

UP – UP – LEFT – DOWN – RIGHT

Comparaison des temps d’exécution

Temps d’exécution en nanoseconde :

| Matice | NumMatrice | A* misplaced(ns) | A* manhaten distance(ns) | Dfs(ns) | Bfs(ns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283164705 | 1 | 8848700 | 7031200 | 43025900 | 899300 |
| 813245706 | 2 | 17936200 | 12069500 | 61704200 | 2284000 |
| 013845276 | 3 | 27021900 | 18534000 | 53937000 | 4930600 |
| 675031842 | 4 | 1965736000 | 160499700 | 384048600 | 179094000 |
| 518603247 | 5 | 11815542600 | 1136714400 | 58217501 | 510319500 |

Evaluation des méthodes de recherches :

| Methode | Complétude | Complexité temporelle | Complexité spatiale | Optimalité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BFS | Oui (si b fini ) | O(bd) | O(bd) | Oui |
| DFS | Oui ( si b fini et pas de cycle) | O(bm) | O(b*m) | Non |
| A* | Oui | O(bd) ( polynomiale si h optimale) | O(bd) | Oui |

Les compléxité temporelle et spatiale dépendent de :

b : Facteur de branchement maximum de l’arbre de recherche

d : Profondeur à laquelle se trouve le meilleur noeud-solution

m : Profondeur maximum de l’éspace de recherche

Conclusion :

Analyse des résultats:

Nous avons trouvé conformément à nos attentes que l’algorithme A* est le mieux adapté à ce problème. Les autres algorithmes (BFS /DFS ) peuvent être plus rapides et/ou chanceux dans les cas simples, mais dans les cas les plus complexes et surtout en dimensions plus grandes, A* est le plus efficace et le meilleur candidat pour trouver une solution en temps raisonnable.